- VERSÃO 1.1.0 APP ALX MANAGER

  - SPLASH SCREEN

  - TELA ESCOLHA DA LINHA DE PRODUTOS

    - CONECTAR VIA BLUETOOTH

  - TELA STATUS

  - TELA AJUSTES

    - TELA STATUS AO ARRASTAR PARA O LADO

BYTES SÃO BIG INDIAN LSB/MSB

DATA/HORA (TEMPO) BASE SEGUNDOS

Comando STS

CRC

COMANDO

TX = [A5][00][01][00][00][00][00][D3][CA]

CELULAR -> ALX

PERGUNTA

Nº BYTES RESPOSTA = 66 BYTES

ALX -> CELULAR

00 04

FRAGMENTAÇÃO

COMANDO

RX =

CRC

[A5][01][01][00][00][42][00][41][4C][58][35][44][4C][47][30][30][00][41][4C][58][2D][35][44][4C][47][00][00][00][00][00][00][00][41][31][3A][42][32][3A][43][33][3A][00][00][00][00][00][00][31][2E][30][2E][30][00][00][00][80][E1][4E][68][23][00][D0][68][45][52][40][9F][3F][68][98][DD][4E][68][55][2F]

Nº SÉRIE = [41][4C][58][35][44][4C][47][30][30][00] (HEXADECIMAL => ASCII)

MODELO = [41][4C][58][2D][35][44][4C][47][00][00][00][00][00][00][00] (HEXADECIMAL => ASC)

MAC = [41][31][3A][42][32][3A][43][33][3A][00][00][00][00][00][00] (HEXADECIMAL => ASC)

FIRMWARE = [31][2E][30][2E][30][00][00][00] (HEXADECIMAL => ASCII)

DATA/HORA = [80][E1][4E][68]

MEMÓRIA = [23]

TENSÃO DA BATERIAL = [00][D0][68][45]

% DA BATERIA = [52]

PRIMEIRO REGISTRO DA MEMÓRIA = [40][9F][3F][68]

ÚLTIMO REGISTRO DA MEMÓRIA = [98][DD][4E][68]